Аспирационная система очистки

АСО.3

ПАСПОРТ

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Интэгрус»

г. Ставрополь

2023 год

Содержание:

1.	Общие сведения	3

1.1 Общие сведения	3

1.2 Указания по технике безопасности	3

1.3 Требования к обслуживающему персоналу	3

1.4 Условия эксплуатации	4

1.5 Условия хранения и транспортировки	4

1.6 Утилизация	4

2. Маркировка	5

3. Технические данные	5

4. Комплектность	5

4.1. В комплект поставки входит:	5

4.2 Состав АСО и принцип работы.	5

5. Монтаж	6

6. Ввод в эксплуатацию	6

7. Техническое обслуживание	6

8. Гарантия изготовителя (поставщика)	7

9. Свидетельство об упаковывании	9

10. Свидетельство о приемке	9

11. Заметки по эксплуатации	9

9.1 Техника безопасности	9

9.3 Неисправности АСО и методы их устранения	10

10. Особые отметки	11

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

- Общие сведения

1.1 Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) является сопроводительной документацией на изделие, и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, принципом действия, правилами эксплуатации и техническим обслуживанием Аспирационной системы очистки АСО.хх (далее по тексту АСО).

1.2 Указания по технике безопасности

В данном руководстве содержатся сведения и рекомендации по монтажу, наладке, правилам эксплуатации и обслуживанию АСО, выполнение которых позволит Вам избежать излишних затрат на необоснованный ремонт, обеспечить качественную и безотказную работу оборудования и максимально продлить срок его службы. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они должны быть изучены обслуживающим персоналом заказчика. При выполнении работ должны строго соблюдаться требования ПТБ и ПУЭ и указания, приведенные в данном руководстве по эксплуатации.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать на работающем оборудовании предохранительные или защитные устройства. Ремонт и техническое обслуживание проводить только на отключенном от электрической сети оборудовании. Если при проведении работ, были отключены или демонтированы предохранительные, или защитные устройства, то по окончании работ они должны быть снова включены или установлены.

Несоблюдение данных указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил работы с оборудованием данными в руководстве ведет аннулирование гарантии на оборудование и возмещению ущерба

Конструкция АСО постоянно совершенствуется, поэтому в нем возможны незначительные изменения, не отраженные в данном руководстве.

1.3 Требования к обслуживающему персоналу

Данное РЭ предназначено для лиц, работающих с АСО, а также для обслуживающего и ремонтного персонала.

К работе с системой допускаются лица, которые изучили данное РЭ и проинструктированы по охране труда по специальным инструкциям. Ремонт данного оборудования могут осуществлять лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством. Если у заказчика отсутствует квалифицированный персонал необходимо привлечь специализированную организацию имеющую лицензию на производство данных видов работ.

Основным условием успешной эксплуатации и надежной работы АСО является правильный монтаж, подключение, обслуживание, а также строгое выполнение указаний данного паспорта.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед монтажом и работой с оборудование.

При необходимости в дополнительной информации по продукции, а также при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь:

355035, Ставропольский край,

город Ставрополь, проспект Кулакова,

дом 18, офис 302

Тел. 	+7 (968) 267-97-32

+7 (968) 266-22-99

e - mail: integrus@internet.ru

1.4 Условия эксплуатации

АСО изготавливаются для внутреннего использования - в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (отсутствие прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги).

1.5 Условия хранения и транспортировки

АСО тщательно проверяется и упаковывается в воздушно пузырьковую пленку. АСО должна хранится в упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -30 … + 50 0С и относительной влажности не более 85% при температуре 25 0С, на расстоянии от отопительных устройств не менее 0.5м, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При загрузке и транспортировке оборудования не должны допускаться удары, толчки, которые могут отразится на внешнем виде и работоспособности АСО

Если система перемещена из холодного склада в помещение, на ней может образоваться конденсат, дождитесь исчезновения всех видимых признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НАРУШЕНИЙ В УПАКОВКЕ:

- проверьте поверхность и внутренние элементы АСО на наличие повреждений

- при обнаружении повреждений, немедленно свяжитесь с транспортной компанией или поставщиком, сделайте фотографии поврежденных мест

- при необходимости возврата, перед возвратом, пожалуйста, упакуйте АСО.

1.6 Утилизация

Аспирационная система очистки и ее части не содержат ядовитых веществ, способных нанести вред человеку или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по истечению срока службы.

2. Маркировка

АСО.3

- Производительность т/ч 3, 6, 10, 15, 20, 25

- Аспирационная система очистки

3. Технические данные

Технические параметры изделия приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габариты | мм | Д х Ш х В 1156.4 х 941.6 х 1829 |
| Производительность | т/ч | 3 |
| Материал изделия | - | Углеродистая сталь |
| Мощность | кВт | 1.0 |
| Напряжение питания | В | 220/380 |
| Управление АСО | - | Отсутствует |
| Температура эксплуатации | Co | 4-45 |

4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входит:

1. Аспирационная система очистки – 1шт.

2. Паспорт – 1шт.

4.2 Состав АСО и принцип работы.

Состав аспирационной системы очистки приведен в Приложении А. Аспирационная система очистки предназначена для непрерывного удаления пыли и легкого мусора, в сравнении с весом продукции (например, шелуха, остатки стеблей и т.д.), с потока подаваемого сырья.

Принцип работы АСО:

Продукт поступает на входную заслонку, на которой есть механическая регулировка массы принимаемого продукта, путем изменения натяжения пружины заслонки. После заслонки продукт разделяется на два потока и попадает в камеру аспирации, где происходит сталкивание потока продукции с потоком воздуха, нагнетаемого импеллером. Все частицы, которые по весу легче очищаемого продукта, поднимаются наверх, а чищенный продукт идет на выход АСО.

После поднятия воздухом, негодный продукт попадает в камеру разрежения, где происходит разделения отходов и воздуха. Воздух попадает обратно в камеру импеллера, а отходы попадают выходной шнек, который подает отделенный материал на выход отхода АСО.

Для подачи нагнетаемого воздуха на заслонках импеллера есть две механические регулировки грубая и тонка. Обе регулировки настраиваются непосредственно при подаче продукции в систему. При использовании разных комбинаций данных регулировок, можно добиться максимального качества работы АСО.

5. Монтаж

ВНИМАНИЕ! При получении оборудование обязательно произведите визуальный осмотр. При выявлении повреждений на оборудовании незамедлительно уведомить поставщика. Дальнейший монтаж оборудования запрещен!

Монтаж должен производится персоналом, удовлетворяющим требованиям п.1.3 настоящего руководства.

АСО поставляется полностью готовой к подключению и прошедшей тестирование заводом изготовителем. Установку АСО необходимо производить строго в вертикальном положении на ровную горизонтальную поверхность, в месте удобном для обслуживания. Корпус установки и корпуса двигателей заземляются.

Место установки нужно выбрать таким образом, чтобы избежать попадания влаги (брызги, конденсат и т.д.) на поверхность оборудования.

АСО поставляется без щита управления, поэтому схема подключения и питающие напряжение могут отличаться, в зависимости от выбранных Заказчиком систем управления.

6. Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию АСО рекомендуется проводить квалифицированными специалистами, или организациями, имеющими опыт работы с подобным оборудованием. Персонал, выполняющий работы по вводу в эксплуатацию, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию, а также допуск к работе с электроустановками до 1000 В.

ВНИМАНИЕ! Перед вводом в эксплуатацию АСО необходимо проверить прочность затяжки резьбовых клеммных соединений шкафа управления, двигателей, входных и выходных фланцевых соединений.

Проведение ввода в эксплуатацию предполагает, что оборудование установлено на место его постоянной эксплуатации, подключено к электросети, к агрегатам, а также подключены все датчики и исполнительные механизмы согласно схеме подключения, обеспечены рабочие параметры агрегатов.

7. Техническое обслуживание

К проведению технического обслуживания допускаются только квалифицированные специалисты. Чтобы обеспечить надежную и правильную эксплуатацию, рекомендуется соблюдать указания, приведенные в настоящем руководстве. Осмотр, чистка и ремонт производится только после обесточивания шкафа управления.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по техническому обслуживанию следует обязательно полностью отключить шкаф управления от электрической сети и блокировать от несанкционированного включения. Не пытайтесь ремонтировать АСО самостоятельно! При внесении изменений в конструкцию АСО изделие автоматически снимается с гарантийного обслуживания.

Ежемесячное облуживание включает в себя внешний и внутренний осмотр АСО для выявления внешних дефектов (оплавление изоляции проводов, наличие влаги, вмятин или коррозии на корпусах оборудования, отсутствие посторонних предметов на оборудовании и внутри и т.п).

Полугодовое обслуживание включает в себя:

- Объем работ ежемесячного обслуживания

- Проверка качества затяжки соединений

- Устранение пыли и грязи с оборудования

- Проверка состояния заземления оборудования

- Проверка люфтов двигателя

- Проверка всех подшипников

- Проверка всех трущихся деталей на предмет износа

Годовое обслуживание включает в себя

- Объем работ по полугодовому обслуживанию

- Смазка подшипниковых узлов.

8. Гарантия изготовителя (поставщика)

Завод-изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность АСО в течении 12 месяцев с момента введения оборудования в эксплуатацию и соответствие требованиям технических условий, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный ремонт выполняет завод-изготовитель или другое предприятие, имеющее договор с изготовителем на выполнение этих работ.

В случае возникновения неисправности АСО необходимо принять меры по обеспечению сохранности оборудования. При появлении неисправности в гарантийный период, убедится в том, что причиной неисправности является именно АСО, а не внешние элементы.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения (внешние или внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом

- Расходные материалы (предохранители, фильтры и т.д.)

- Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар и т.д.)

- Повреждения, вызванные попаданием на АСО едких химических веществ

- Повреждение оборудования в результате изменения напряжения на +/- 10% от номинального

- Повреждение оборудования в результате не выполнения условий технического обслуживания и эксплуатации оборудования.

- Быстроизнашивающиеся детали (винты, подшипники и.т.д.); на нормальный износ деталей оборудования.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- Внесение изменений (переоборудования), без письменного согласование с изготовителем (поставщиком)

- Нарушение правил эксплуатации шкафа управления

- Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения

- Оборудование, на котором заводской номер удален или изменен (поврежден, не читаем).

Гарантия на АСО не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течении гарантийного срока. Покупатель в течении гарантийного срока не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения изготовителя (поставщика).

Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных дефектах и предоставить Поставщику возможность произвести их констатацию.

В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем поставщика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с поставщиком, только после получения и рассмотрения последним акта-рекламации с подробным описанием гарантийного случая. После проверки на объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе поставщика. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, осуществляется поставщиком на условиях поставки, в дополнительно согласованные сроки. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование прежними. Детали, снятые и замененные в течении гарантийного срока, являются собственностью Поставщика.

Поставщик не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя, исключается ответственность за ущерб, возникший при неправильном монтаже, подключении электрооборудования или его неправильном обслуживании. Расходы по демонтажу на месте и транспортные расходы по доставке заменяемых деталей несет Покупатель

9. Свидетельство об упаковывании

Аспирационная система очистки АСО.3

Упакован предприятием ООО «Интэгрус» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_______________	     _________________	  _______________

Должность 			Личная подпись			Расшифровка

____________

Год, месяц, дата

10. Свидетельство о приемке

Аспирационная система очистки АСО.3

SN-008.00008

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_______________	     _________________	  _______________

Должность 			Личная подпись			Расшифровка

____________

Год, месяц, дата

11. Заметки по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Любое использование АСО в иных случаях, не оговоренных выше, требует письменного разрешения производителя, в противном случае мы снимаем с себя ответственность по предоставлению гарантий.

9.1 Техника безопасности

ЗАПРЕЩЕНО:

- Во время работы АСО дотрагиваться любыми частями тела до движущихся частей оборудования.

- Работать с влажными руками или использовать влажные предметы, когда АСО находится под напряжением.

- Осуществлять любые модификации или переделки оборудования, не получив на то разрешения производителя.

- Эксплуатировать оборудование в случае обнаружения неисправности.

- Эксплуатировать оборудование с отключенными системами безопасности и/или без защитных кожухов (при их наличии).

- Эксплуатировать оборудование не по назначению и/ или с нарушениями функциональности.

- Допускать попадание воды на двигатели или электрические компоненты оборудования.

- При работе с оборудованием носить одежду части, которой могут попасть в движущиеся части оборудования.

- Осуществлять любые вмешательства в работу оборудования без остановки производственного цикла или использования кнопки аварийной остановки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Все операции, проводимые с АСО, должны производиться только квалифицированным персоналом с использованием соответствующих средств персональной защиты.

- Строгое соблюдение указаний и рекомендаций, приведенных в данном руководстве.

- Отсутствие посторонних предметов по периметру оборудования, чистое и легкодоступное пространство.

- Поддержание систем безопасности и аварийных кнопок в работоспособном состоянии

9.3 Неисправности АСО и методы их устранения

Типовые неисправности АСО и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Описание неисправности | Возможные причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Повышенный шум (скрежет) | Повреждение подшипников | Замена подшипников |
| Повышенный нагрев двигателя | Перегрузка АСО; Вышедшие за допустимые приделы напряжение сети. | Не перегружать АСО; Восстановить нормальное напряжение сети |

10. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Состав АСО

| Поз | Наименование | Маркировка |
| --- | --- | --- |
| Сборочные единицы |  |  |
| 1 | Корпус | АСО.3 – 01.01.000СБ |
| 2 | Импеллер | АСО.3 – 01.02.000СБ |
| 3 | Шнек | АСО.3 – 01.03.000СБ |
| 4 | Грубая регулировка | АСО.3 – 01.04.000СБ |
| 5 | Тонкая регулировка | АСО.3 – 01.05.000СБ |
| 6 | Вход | АСО.3 – 01.06.000СБ |
| 7 | Выход отхода | АСО.3 – 01.07.000СБ |
| 8 | Уловитель отхода | АСО.3 – 01.08.000СБ |
| 9 | Кожух защитный | АСО.3 – 01.09.000СБ |
| 10 | Заглушка тонкой регулировки | АСО.3 – 01.10.000СБ |
| 11 | Заглушка грубой регулировки | АСО.3 – 01.11.000СБ |
| 12 | Моторная плита | МП 210-00.00.000СБ |
| Детали |  |  |
| 13 | Фланец импеллера | АСО.3 – 00.00.001 |
| 14 | Заглушка загрузки | АСО.3 – 00.00.002 |
| 15 | Крышка большая | АСО.3 – 00.00.003 |
| 16 | Крышка вертикальная | АСО.3 – 00.00.004 |
| 17 | Крышка верхняя | АСО.3 – 00.00.005 |
| 18 | Крышка круглая | АСО.3 – 00.00.006 |
| 19 | Смотровое окно | АСО.3 – 00.00.007 |
| 20 | Крышка выхода отхода | АСО.3 – 00.00.008 |
| 21 | Кронштейн грубой регулировки | АСО.3 – 00.00.009 |
| 22 | Планка прижима | АСО.3 – 00.00.010 |
| 23 | Подкладка | АСО.3 – 00.00.011 |
| 24 | Шкив импеллера | АСО.3 – 00.00.012 |
| 25 | Кронштейн тонкой регулировки | АСО.3 – 00.00.013 |
| 26 | Регулятор | АСО.3 – 00.00.014 |
| 27 | Шкив двигателя | АСО.3 – 00.00.015 |
| 28 | Указатель | АСО.3 – 00.00.016 |
| 29 | Стопорная шайба | АСО.3 – 00.00.017 |
| 30 | Шайба – втулка | АСО.3 – 00.00.018 |
| 31 | Шкала грубой регулировки | АСО.3 – 00.00.019 |
| 32 | Шкала тонкой регулировки | АСО.3 – 00.00.020 |
| 33 | Проставка смотрового окна | АСО.3 – 00.00.021 |
| 34 | Проставка большого окна | АСО.3 – 00.00.022 |
| 35 | Проставка верхнего окна | АСО.3 – 00.00.023 |
| 36 | Проставка окна отходов | АСО.3 – 00.00.024 |
| 37 | Подложка шильдика | Щ.00.001 |
| Стандартные изделия |  |  |
| 38 | Шпонка призматическая 8х7х70 |  |
| 39 | Болт М10х1,25х80 ГОСТ 7798-70 |  |
| 40 | Винт М5х25 ISO 7380 |  |
| 41 | Винт М5х30 ISO 7380 |  |
| 42 | Гайка самоконтрящаяся М14 DIN 985 |  |
| 43 | Гайка самоконтрящаяся М10 DIN 985 |  |
| 44 | Гайка самоконтрящаяся М8 DIN 985 |  |
| 45 | Стопорное кольцо 35 DIN 471 |  |
| 46 | Стопорное кольцо 30 DIN 471 |  |
| 47 | Заклепка 3х6 ГОСТ 12641-80 |  |
| 48 | Заклепка 6х12 ГОСТ 12641-80 |  |
| 49 | Заклепка 4х6 ГОСТ 12641-80 |  |
| 50 | Заклепка 4х8 ГОСТ 12641-80 |  |
| 51 | Заклепка резьбовая М8 |  |
| 52 | Заклепка резьбовая М6 |  |
| 53 | Заклепка резьбовая М5 L13 |  |
| 54 | Заклепка резьбовая М10 |  |
| 55 | Шайба М8 DIN 125 |  |
| 56 | Шайба М6 DIN 125 |  |
| 57 | Шайба М5 DIN 125 |  |
| 58 | Шайба М10 DIN 125 |  |
| 59 | Шайба М14 DIN 125 |  |
| 60 | Винт М6х12 DIN 912 |  |
| 61 | Винт М8х16 DIN 912 |  |
| 62 | Винт М8х20 DIN 912 |  |
| 63 | Винт М8х25 DIN 912 |  |
| 64 | Винт М8х30 DIN 912 |  |
| 65 | Винт М10х35 DIN 912 |  |
| 66 | Винт М12х40 DIN 912 |  |
| 67 | Винт М10х25 DIN 912 |  |
| 68 | Гровер М10 DIN 127 |  |
| 69 | Гровер М14 DIN 127 |  |
| 70 | Гровер М8 DIN 127 |  |
| 71 | Гайка М10 DIN 934 |  |
| Прочие изделия |  |  |
| 72 | Опора К0742_00514Х25 |  |
| 73 | Ручка резьбовая К1297.6012 |  |
| 74 | Двигатель 5АИ 80А2 У2 Лапы |  |
| 75 | Ремень клиновой Z(0) ГОСТ 1284-89 |  |
| 76 | М/Р NMRW 050-91-0.55-B3 5АИ 71 А4 |  |
| 77 | Подшипник фланцевый UCFL 205 |  |
| 78 | Подшипник фланцевый UCFL 207 |  |
| 79 | Подшипник фланцевый UCFL 206 |  |